研究资料审计 / 实验数据管理

信息库：B2 坐标标定模型公平比较

Repository Coverage · Research Asset Map · Data Schema · Missing Data · 30 秒定位索引

研究主线：B2：低成本桌面机械臂系统中不同坐标标定模型的公平比较

审计范围：2 个 GitHub repository +《计划.docx》+《信息库.docx》+ B2 决策 HTML

冻结版本：RoArm-M3 main@2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9；FURP agent/add-complete-task1-10-report@4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d

审计日期：2026-08-07（Asia/Shanghai）

状态：可作为下一轮采集与复现实验的唯一索引；当前模型结果仍需公平数据验证

总判断 现有代码和历史数据足以搭建 B2 的比较框架，但不同方法目前作用在不同坐标链路、使用不同输入/输出和不同真值。现有数值不能直接横向排名；必须先采一套带 calibration_id 的统一 raw observations 和独立 validation ground truth。

安全边界 现有双相机系统静态融合重复性可低于 1 mm，但 robot-referenced absolute accuracy 约 10–12 mm。最后 10 mm approach 代码是监督测试版本，不能作为自主低高度接触或精密抓取的安全依据。

# 0. 30 秒快速定位

| 要找什么 | Repository | 精确路径 | 结论/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Affine 原始数据 | RoArm-M3 | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0802/board_to_robot_runs/20260802_203734/board_to_robot_25mm_5x2_raw_samples.csv | 10 rows / 5 unique points / run_id |
| Affine 当前模型 | RoArm-M3 | active/board_to_robot_transform/board_to_robot_3d_affine_25mm_latest.json | 当前默认；training RMSE 2.025 mm；待独立验证 |
| Homography 当前结果 | RoArm-M3 | active/camera_board_calibration/dual_final_homography_summary.json | 两相机 K/D/H + hold-out corners |
| PnP 实现 | FURP | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/checkerboard_pose_detector.py | solvePnP + reprojection gate；未落盘 raw rvec/tvec |
| Camera intrinsic | RoArm-M3 | active/camera_board_calibration/dual_intrinsic_summary.json | B479↔ihawk1；B242↔ihawk2 |
| Dual-camera fusion code | FURP | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/dual_point_fusion.py | depth-based weighted fusion，不是 triangulation |
| Robot repeatability | RoArm-M3 | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0801/motion_repeatability_results.csv | 仅内部 feedback；外部 endpoint 真值缺失 |
| E5 accuracy | FURP | experiment/dual_berxel_roarm/results/task9_results/ | Position 1 accepted；Position 2 excluded 但保留 |
| Final approach code | FURP | tools/dual_berxel_roarm/task10_marker_approach_10mm( Final ).py | 监督测试；大 tracking error 不硬 abort |
| 当前版本关系 | RoArm-M3 | CURRENT_STATE.md | active 为默认入口，但结论全部标记待复核 |

# 1. 审计结论与公平比较边界

## 1.1 现有四条实现不是同一坐标链路

| 模型 | 当前输入 | 当前输出 | 审计含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Affine（现有） | board_x, board_y, 1 | robot_x, y, z | 人工示教配对；2-D board→3-D robot |
| Homography（现有） | undistorted pixel u/v | common_board x/y | 单图棋盘；pixel→board |
| PnP（现有） | 48 board 3-D points + pixels + K/D | board pose in camera | camera optical frame；未形成统一 target→robot 评估输出 |
| Dual-camera fusion（现有） | two RGB-D base points + quality | fused/robot-corrected 3-D | 深度反投影与加权平均；非几何三角化 |

公平比较要求 定义统一接口：同一 raw observation → predicted target in robot/base frame；同一 calibration split、validation points、height、ground truth、metric 与 failure rule。否则是在比较不同链路，而不是比较模型。

## 1.2 现有指标不可直接排名

| 资产 | 已有数值 | 真值/样本 | 指标域 |
| --- | --- | --- | --- |
| Affine | 2.025 mm 3-D RMSE | 5 个 training point means | 训练残差 |
| Homography | 0.226 / 0.496 mm | 同一张图的 12 个 held-out corners | pixel→board 内部验证 |
| PnP | 0.262 / 0.188 px | 代表性重投影；报告值 | 像素域 |
| Fusion | 0.387 mm repeatability | Position 1 的 100 组 fused points | 相对自身均值 |
| Robot corrected | 12.034 mm RMSE | Position 1 vs 3 touch median | robot absolute accuracy |

以上数值的输入、单位域、真值和样本结构不同，只能各自说明现有 pipeline 的局部状态，不能用于回答 RQ1。

## 1.3 E0–E5 反向核对

| 实验 | 状态 | 已有 | 关键缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0-A Camera | PARTIAL | 旧版每相机 30 帧 u/v/board/depth；FURP ROI depth 30/100 帧 | 当前布局 5 点×50 帧×2 相机；统一 IDs |
| E0-B Robot | PARTIAL | 内部 command/feedback 与关节 5-cycle | 独立外部末端位置；方向回差；5 点×20 |
| E0-C Ground truth | PARTIAL | 人工示教重复、3 次 robot touch | 量具/外部相机测量重复性和分辨率 |
| E1 Planar | PARTIAL | 四类方法资产均有，但链路不统一 | 统一 raw observation + 20 held-out points |
| E2 Height | SEARCHED BUT NOT FOUND | 只有 robot vertical motion，不是视觉模型高度误差 | 0/20/40/60 mm 同点同真值数据 |
| E3 Recalibration | SEARCHED BUT NOT FOUND | 0801/0802 条件不同；失败版不等于独立 session | 每模型 3–5 次同条件独立 calibration |
| E4 Point number | PARTIAL | Affine 5/7 unique points；Homography 单图 48 corners | 统一 raw points 支持 3/4/6/9/12 重采样 |
| E5 End-to-end | PARTIAL | Task 9 prediction+touch；Task 10 plan+feedback | 同一行 predicted/command/feedback/independent endpoint |

# A. Repository Coverage Report

覆盖基准：两仓库均冻结到审计提交；先获取完整 tree，再对所有可解析文本/代码/配置/表格逐文件读取与关键词扫描。二进制原始资产逐路径登记并做类型检查。

| Repository | Branch/commit | 总文件 | 逐内容 | 元数据/类型 | 生成文件排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RoArm-M3 | main@2212e4f | 2,231 | 299 | 1,926 | 6 |
| FURP | agent/...@4e16cb3 | 166 | 158 | 8 | 0 |
| 合计 | — | 2,397 | 457 | 1,934 | 6 |

Path inventory coverage = 100%；可解析文本/表格 content coverage = 457/457（100%）；全部仓库文件的深度读取率 = 19.1%。其余主要为 1,131 张 BMP/PNG、492 个 RAW、306 个 PLY，以及 XLSX/PDF/ZIP 容器。

| 范围 | 文件 | 逐内容 | 元数据 | 排除 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RoArm-M3 / root+active | 26 | 26 | 0 | 0 | CURRENT_STATE、4 个 active topic 全部逐文件读取 |
| RoArm-M3 / scripts | 13 | 13 | 0 | 0 | 全部源码逐文件读取并做关键词扫描 |
| RoArm-M3 / docs+inbox | 5 | 5 | 0 | 0 | 全部文档逐文件读取 |
| RoArm-M3 / reference/old_experiments | 136 | 15 | 121 | 0 | 文本/表格逐文件；PNG/PLY 元数据/类型 |
| RoArm-M3 / archive/backups | 2052 | 241 | 1805 | 6 | 文本/CSV/JSON/XLSX 全读；BMP/PNG/RAW/PLY 元数据；pyc 排除 |
| FURP / docs | 12 | 12 | 0 | 0 | 周报、完整报告、数学、数据索引、故障文档全部读取 |
| FURP / experiment | 77 | 71 | 6 | 0 | CSV/JSON/TXT 全读；5 PNG 元数据；1 PDF 渲染检查 |
| FURP / src | 63 | 61 | 2 | 0 | 所有代码/配置逐文件；ZIP 条目审计；无遗漏目录 |
| FURP / tools | 10 | 10 | 0 | 0 | 所有工具脚本逐文件读取 |
| FURP / root+.github | 4 | 4 | 0 | 0 | README/SHOWCASE/PR 模板/.gitignore |

## A.1 关键词内容扫描（文件数，组间可重叠）

| 主题 | 命中文件 | 搜索词 |
| --- | --- | --- |
| Affine | 53 | affine / estimateAffine / board_to_robot / pixel_to_robot |
| Homography | 67 | homography / findHomography / perspectiveTransform |
| PnP/extrinsic | 71 | solvePnP / K,D / rvec,tvec / extrinsic |
| Stereo/fusion | 23 | stereo / triangulation / fusion / point cloud / tf2 |
| Vision | 186 | ArUco / chessboard / pixel / depth / ROI / confidence |
| Robot | 128 | command / feedback / pose / Cartesian / RoArm / serial / SDK |
| Experiment | 306 | calibration / validation / error / RMSE / repeatability / timestamp |

精确实现复核：findHomography 出现在当前脚本及归档旧版；solvePnP 的可运行实现位于 FURP checkerboard_pose_detector.py。

Affine 没有 estimateAffine 调用；当前实现使用 numpy.linalg.lstsq。

SEARCHED BUT NOT FOUND：cv2.triangulatePoints / 几何双目三角化实现；现有 bonus 是 RGB-D point fusion。

## A.2 未逐内容读取与排除说明

BMP/PNG/RAW/PLY：完成完整路径、数量、目录与类型清单；未批量逐像素/逐点读取。原因是其研究意义由相邻代码/CSV/JSON 明确，且 B2 数据字段审计需要的是可追溯文件与采集结构。

6 个 .pyc：识别为 __pycache__ 生成文件，排除内容审计；同目录 .py 源码已检查。

FURP .DS_Store：识别后排除研究内容；不作为未检查。

FURP PDF：完整 1 页已渲染与视觉检查，内容为两台 iHawk 的 ROS TF tree。

eye_to_hand_grasp_demo.zip：13 个条目已列出；与 src/eye_to_hand_grasp_demo/ 展开包重复，标记为 archive packaging。

未检查目录：无。仅存在上述二进制文件的元数据级检查，不存在被目录名直接忽略的目录。

# B. Research Asset Master Table

“可直接使用”按 B2 公平比较的严格标准判断；“当前推荐”不等于已经独立验证。点击精确路径可打开对应 GitHub 文件或目录。

| 实验 | 模型 | 资产 | Repository | 精确路径 | 数据/代码内容 | 可否直接使用 | 缺什么/需修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0-A | Vision | A01 双相机静态 ArUco/深度逐帧数据 | RoArm-M3 | reference/old_experiments/repeat_static_0801/analysis/camA_static_repeat_frames.csv + related paths | 每相机 30 帧；u/v、board x/y、depth、5×5 有效深度率 | 部分可用 | 旧会话；补 calibration_id、时间戳、camera serial，并在当前布局重采 |
| E0-A | Vision | A02 静态重复性汇总 | RoArm-M3 | reference/old_experiments/repeat_static_0801/analysis/static_repeat_summary.csv | 两相机 detection rate、XY/depth mean/std/range | 可作历史基线 | 不可替代当前系统 E0-A |
| E0-A | Stereo | A03 Depth ROI 稳定度数据 | FURP Mobile_Manipulator | experiment/dual_berxel_roarm/results/task2_results/ | 单/双相机 ROI 逐帧有效像素、median/std/MAD/invalid ratio | 部分可用 | 补 target_id、layout_id、calibration_id；不能替代 3-D pose jitter |
| E0-B | Robot | A04 机械臂命令-反馈重复性 pilot | RoArm-M3 | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0801/motion_repeatability_results.csv | commanded/feedback XYZ、误差、成功、时间戳；5 次同点 | 仅作故障与噪声基线 | 必须增加独立外部末端真值；内部 feedback 不是实际末端 |
| E0-B | Robot | A05 关节空间 5-cycle 重复性 | RoArm-M3 | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0801/task2A_joint_space_repeatability_formal5_20260801_185223.csv | 关节 command/feedback、末端 feedback、方向、失败类型 | 部分可用 | external_board_x/y 字段为空；需外部量测 |
| E0-C/E1/E4 | Affine | A06 旧版完整人工示教工作簿 | RoArm-M3 | reference/old_experiments/board_to_robot_complete_experiment_data_0801.xlsx | 30 行原始示教、7 点汇总、Affine 拟合和图表 | 历史重算可用 | 与 0802 current session 分开；人工接触真值不确定 |
| E0-C/E5 | Stereo | A07 Robot touch 重复量测 | FURP Mobile_Manipulator | experiment/dual_berxel_roarm/results/task9_results/raw/position1_redo_robot_touches.csv | 3 次 robot touch XYZ + tilt/roll；Task 9 ground truth | 部分可用 | 仅 3 次、单位置、非独立量具；补量测方法/操作者/工具不确定度 |
| E1/E4 | Affine | A08 当前 Affine 拟合实现 | RoArm-M3 | scripts/board_to_robot_transform/calibrate_board_to_robot_25mm_5points_x2_0802.py | 以 [board_x, board_y, 1] 对 robot XYZ 分别做 numpy.linalg.lstsq | 可复用 | 增加 held-out evaluator、calibration_id、可配置点数与统一接口 |
| E1/E4 | Affine | A09 0802 Affine 原始配对点 | RoArm-M3 | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0802/board_to_robot_runs/20260802_203734/board_to_robot_25mm_5x2_raw_samples.csv | 10 行；run_id、point_id、board XY、robot pose、采样窗口、时间戳 | 可重算 | 仅 5 个唯一点，不能覆盖计划的 6/9/12 点敏感性 |
| E1 | Affine | A10 当前 Affine 模型与残差 | RoArm-M3 | active/board_to_robot_transform/board_to_robot_3d_affine_25mm_latest.json + related paths | 当前默认模型；5 点拟合 RMSE 2.025 mm、max 2.867 mm | 当前推荐但待复核 | 不可把 training residual 当 independent accuracy |
| E1/E4 | Homography | A11 当前 Homography 实现 | RoArm-M3 | scripts/camera_board_calibration/compute_dual_final_homography_undistorted_0802.py | undistort + findHomography；48 corners；12 corner hold-out | 可复用 | held-out corner 仍来自同一图；增加独立验证图/目标点与统一 evaluator |
| E1/E4 | Homography | A12 Homography 原始标定图 | RoArm-M3 | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0802/camera_overhead_B242/homography_final_input/Color_1.bmp + related paths | 两相机各 1 张；可重检 48 内角点 | 有限重算 | 单图不足以代表 session repeatability；需 current validation observations |
| E1 | Homography | A13 当前 Homography 与双相机摘要 | RoArm-M3 | active/camera_board_calibration/dual_final_homography_summary.json | K/D、raw/formal H、all-point/hold-out error、common_board 定义 | 当前推荐但待复核 | 绑定 calibration_id；与 Affine/PnP 使用同一 held-out target |
| E1 | Homography/Stereo | A14 单点独立 ArUco sanity check | RoArm-M3 | active/camera_board_calibration/dual_aruco_one_point_validation_175_25.json | target/predicted board XY、pixel center、两相机误差/一致性 | 仅 sanity check | 扩展为 ≥20 held-out 点并记录测量不确定度 |
| E1/E4 | PnP/Homography | A15 当前双相机内参 | RoArm-M3 | active/camera_board_calibration/dual_intrinsic_summary.json | 两相机 K/D、42 accepted images、per-view reprojection error | 条件复用 | 只在同分辨率/焦距/设备下复用；记录 calibration_id |
| E1 | PnP | A16 PnP pose detector | FURP Mobile_Manipulator | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/checkerboard_pose_detector.py | 48 corners + solvePnP + projectPoints；发布 camera optical frame board pose | 部分可用 | 落盘 corners/rvec/tvec/calibration_id；增加 target→robot evaluator |
| E1 | PnP | A17 运行时 CameraInfo 与标定板定义 | FURP Mobile_Manipulator | experiment/dual_berxel_roarm/results/task1_results/ihawk1_color_camera_info.yaml + related paths | K/D/P/R、frame_id、8×6 inner corners、25 mm square | 可复用 | 与 A15 数值版本关系待确认；冻结本次使用的 K/D |
| E1 | Stereo | A18 双相机外参实现与当前 YAML | FURP Mobile_Manipulator | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/dual_camera_extrinsic_calibrator.py + related paths | 同步两相机 board pose，outlier reject，平均 R/t；28/30 accepted | 可复用 | 保存逐样本外参与 calibration_id；硬件移动后重做 |
| E1/E5 | PnP/Stereo | A19 Camera→Robot base 外参 | FURP Mobile_Manipulator | src/dual_berxel_calibration/config/base_camera_extrinsics_corrected.yaml | 三点 corrected + 一点 validation；fit RMSE 4.327 mm，validation 5.573 mm | provisional | 增加空间分布点与 held-out validation；绑定 layout/calibration ID |
| E1/E5 | Stereo | A20 RGB-D ArUco 3-D estimator | FURP Mobile_Manipulator | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/aruco_depth_point_estimator.py | ArUco center + 9×9 median depth + K 反投影 + TF | 可复用 | 落盘 raw u/v/depth/valid ratio/confidence/calibration_id |
| E1/E5 | Stereo | A21 双相机质量门控融合 | FURP Mobile_Manipulator | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/dual_point_fusion.py | timestamp/distance gate + inverse-variance weighted fusion + robot correction | 可复用（bonus） | 明确命名为 depth-based fusion；若要 triangulation 需另实现 |
| E1/E3 | Stereo | A22 四位置双相机 base XYZ | FURP Mobile_Manipulator | experiment/dual_berxel_roarm/results/task7_results/ | Position 1–4；每位置两相机约 100 行 XYZ | 部分可重算 | 补表头、timestamp、target/calibration IDs；原字段名无法从文件恢复 |
| E1/E4/E5 | Stereo | A23 融合/robot correction 校正数据 | FURP Mobile_Manipulator | experiment/dual_berxel_roarm/results/task8_results/robot_calibration/calibration_points.csv | P1–P6 fused XYZ ↔ robot XYZ；P7 独立 validation 在同目录 | 可重算 rigid transform | 仅 6 fit 点，近共面；增加非共面点与统一 calibration_id |
| E1/E5 | Stereo | A24 当前 fused→robot correction | FURP Mobile_Manipulator | src/dual_berxel_calibration/config/fused_to_robot_correction.yaml | Kabsch/SVD rigid correction；training RMSE 6.322 mm；P7 ≈9.6 mm | provisional | 重新用 3-D 分布点标定；禁止低高度自主运动 |
| E2/E0-B | Robot | A25 垂直高度运动日志 | RoArm-M3 | active/vertical_motion/vertical_height_logs/ | command/feedback、height_cm、XY/Z/pitch error；5 文件共 16 data rows | 只用于机械层 | 不能回答模型随高度退化；需新增视觉预测+真值 |
| E5 | Stereo | A26 Robot-referenced accuracy 数据与 recorder | FURP Mobile_Manipulator | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/accuracy_recorder.py + related paths | 两相机、融合、robot-corrected 预测 + quality；与 3 次 touch 真值比较 | 部分可用 | 增加 robot command、feedback、independent actual endpoint 同行；扩展工作区 |
| E5/E6 | Stereo | A27 最后测试的 10 mm approach 与记录 | FURP Mobile_Manipulator | tools/dual_berxel_roarm/task10_marker_approach_10mm( Final ).py + related paths | 采 10 个 fused target；3 waypoint；计划/实际 safe point error 10.82 mm | 仅监督测试 | 恢复硬 abort、完整逐步日志、actual endpoint 外部量测；不可自主接触 |
| 支持/C1 | System | A28 ROS 2 相机/TF/launch 资产 | FURP Mobile_Manipulator | src/berxel_camera_ros2/ + related paths | 双 iHawk bringup、CameraInfo、TF tree、设备序列映射 | 可复用 | 冻结 Camera 1=B479、Camera 2=B242 映射与 layout_id |

## B.1 SEARCHED BUT NOT FOUND

| 实验 | 模型 | 目标资产 | 搜索范围 | 关键词 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | All | 统一公平比较 harness | 两仓库全部 source/scripts/tools | affine/homography/PnP/evaluator/RMSE | SEARCHED BUT NOT FOUND |
| E2 | All | 模型×height 视觉误差数据 | active/vertical_motion + all experiment/results | height/Z/model/error/validation | SEARCHED BUT NOT FOUND |
| E3 | All | 同条件独立 calibration sessions | calibration/config/results/archive | session/calibration_id/repeat calibration | SEARCHED BUT NOT FOUND |
| E5 | All | 完整 joined end-to-end row | Task 9/10 + RoArm logs | predicted+command+feedback+actual endpoint | SEARCHED BUT NOT FOUND |
| E1 bonus | Stereo | 几何 triangulation | 所有代码/config/docs | triangulate/triangulation/triangulatePoints | SEARCHED BUT NOT FOUND；仅 fusion |

# C. Existing Data Schema Table

| ID | 数据集/精确路径 | 行数 | 实际字段 | raw/processed | GT | 单位/坐标系 | 追溯性 | B2用途/判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | R / .../repeat_static_0801/analysis/camA¦B_static_repeat_frames.csv | 30×2 | camera, frame_idx, color_path, detected, aruco_u/v, area, board_x/y_mm, depth_mm, depth_valid_count/rate | raw+processed | 近似 board XY；无独立 GT | px/mm; board | 无 timestamp/calibration_id/serial | E0-A 可用，需当前布局重采 |
| S02 | R / .../static_repeat_summary.csv | 2 | camera, total/detected_frames, detection_rate, x/y/depth mean/std/range, valid rate | processed | 无 | mm; board | 源会话可追到 S01；无 calibration_id | 历史噪声基线 |
| S03 | R / .../0802/.../board_to_robot_25mm_5x2_raw_samples.csv | 10 | timestamp, run_id, point_id, sample_index, board_x/y, robot pose, pose window/std, raw_latest_json | raw | 人工 board point | mm; board→robot | cal/validation 未分；run_id 有 | Affine/E4 有限重算 |
| S04 | R / active/.../mean_points¦repeatability¦fit_residuals.csv | 5 each | board XY, robot mean/std; pair differences; predicted XYZ, residual/error | processed | training points | mm; board→robot | 无 held-out validation | 不可当公平 accuracy |
| S05 | R / active/.../board_to_robot_3d_affine_25mm_latest.json | 1 model | schema/version/run_id, board, calibration targets, coefficients, metrics, warning, file paths | processed | training fit | mm; board→robot | 有 run_id；无 validation_id | 当前模型/可复算 |
| S06 | R / active/.../dual_intrinsic_summary.json | 2 cams/42 images each | serial, K, D, accepted images, per-image reprojection RMSE, ROI | raw+processed | checkerboard geometry | px/mm; camera | 无 calibration_id；图像路径可追 | PnP/Homography 前置 |
| S07 | R / active/.../dual_final_homography_summary.json | 2 cams | K/D, H raw/formal/train, all/holdout errors, board definition/alignment | processed | same-image corner holdout | px→mm; common_board | cal/validation 逻辑分开但非独立采集 | Homography 可复用 |
| S08 | R / active/.../dual_aruco_one_point_validation_175_25.json | 1 target×2 cams | serial, marker id/area, raw+undistorted center, target/predicted board, error | processed | 手动放置 1 点 | px/mm; common_board | 无 timestamp/calibration_id | 仅 sanity check |
| S09 | R / .../motion_repeatability_results.csv | 5 | commanded/feedback XYZ, errors, success, notes, timestamp | raw+processed | 无外部 endpoint | mm; robot SDK | 单点；有 timestamp，无 calibration_id | E0-B 内部反馈 pilot |
| S10 | R / active/vertical_motion/vertical_height_logs/*.csv | 0/6/3/4/3 | height, target/feedback XYZ, XY/Z/pitch drift, status, timestamp | raw+processed | board XY 是命令参考 | cm/mm/rad; robot | 无 model/calibration/camera IDs | 机械层；不能回答 E2 |
| S11 | F / task1_results/*_rgb_timestamps.csv + *_camera_info.yaml | 872×2 + 4 YAML | sec/nanosec timestamps；K/D/R/P, width/height/frame_id | raw/config | 无目标 GT | s/px; optical frame | camera namespace 有；无 calibration_id | 同步与 PnP 前置 |
| S12 | F / task2_results/*.csv + *_summary.json | 30/100 frames | frame, sec/nanosec, valid_pixels, invalid_ratio, mean/median/std/MAD/min/max | raw+processed | 无 | mm; depth ROI | 有 timestamp；无 target/layout/calibration IDs | E0-A 深度稳定 |
| S13 | F / task7_results/*.csv | 约100×8 | 三列数值，无表头 | processed XYZ | 无 | 推定 m；base_link（来自报告） | 无 timestamp/IDs；列名无法从文件恢复 | 可重算 camera agreement，不能重算模型 |
| S14 | F / task8_results/*fused*.csv | 30/100 | 三列数值，无表头 | processed XYZ | 无 | 推定 m；fused base | 无 timestamp/IDs；字段名无法从文件恢复 | 融合重复性，有限 |
| S15 | F / task8_results/robot_calibration/calibration_points.csv | 6 | label, fused_x/y/z_mm, robot_x/y/z_mm | raw paired means | robot touch reference | mm; fused→robot | P1–P6 fit；P7 另文件；无 calibration_id | 可重算 rigid transform |
| S16 | F / task9_results/raw/position1_redo.csv | 30 | quality, skew, weights, ihawk1/2 XYZ, fused XYZ, robot_corrected XYZ | raw+processed | 另表 3 touches | m/mm/ms; base/robot | 无 command/feedback/actual endpoint 同行 | E5 partial / fusion 可重算 |
| S17 | F / task9_results/raw/*robot_touches.csv | 3 per accepted/excluded | repeat, x/y/z_mm, tilt/roll_deg | raw reference | 人工 touch | mm/deg; robot | 无 tool/operator/method uncertainty | E0-C/E5 partial |
| S18 | F / task9_results/summary/position1_redo_summary.json | 1 summary | robot GT median/touches；camera1/camera2/fused/robot_corrected prediction/error/RMSE/P95/max/std | processed | 是 | mm; multiple frames | 可追到 raw 文件；无 calibration_id | E5 现有最佳结果 |
| S19 | F / src/.../config/*.yaml | 8 | board, intrinsics/extrinsics, corrections, R/t, fit/validation metrics, status/warnings | config+processed | 部分 | m/mm/deg/ms; named frames | 状态标签较好；session 原始样本不总是落盘 | PnP/Stereo 前置 |
| S20 | F / task10_results/safe_approach_test1.txt | 1 | target, planned point, actual robot pose/orientation, dx/dy/dz/3-D error, PASS | processed | robot feedback only | mm/deg; robot | 无 timestamp/calibration_id/独立 endpoint | E5 demo 证据 |

## C.1 B2 规范字段状态矩阵

| 字段 | 已有 | 可推导 | 缺失（新数据必须） | 无法恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| target_id | Ro S01/S03；F S15 label | 部分可由 point/marker/label 映射 | 统一 target_id | 旧无表头 XYZ 文件无法恢复 |
| calibration point / validation point | Ro S03/S07；F P1–P7 文档约定 | 可由目录/报告推断部分 | 显式 split/status 字段 | 部分历史记录关系不唯一 |
| board_x/y/z | Ro 有 board x/y；F board config | Z=0 可推导 | 受控 height 的 board_z/true_z | 历史 headerless XYZ 无 board GT |
| robot_x/y/z | Ro Affine/robot logs；F calibration/touches | — | 与每条视觉 observation 对齐 | — |
| camera XYZ | F task9 有两相机 base XYZ；task7 三列 | task7 列意义可由报告推断 | 统一 camera_xyz + source_frame | task7 文件本身无列名/单位 |
| pixel u/v | Ro S01/S08 | 可从保存图像重新检测 | 公平数据每次 observation 的 u/v | 未保存且无原图的会话无法恢复 |
| depth | Ro S01；F task2 ROI statistics | F task9 quality 有 depth std | 每目标 observation 的 depth + valid ratio | task7/8 headerless 文件无法恢复 raw depth |
| timestamp | Ro S03/S09/S10；F task1/2/9 | — | 所有表统一 UTC/offset | task7/8 XYZ 文件无 timestamp |
| camera_id / serial | Ro intrinsic/validation JSON；F serial map/namespace | 可建立 B479↔ihawk1、B242↔ihawk2 | 每行 camera_id/layout_id | 某些旧 camA/camB 与 physical role 需确认 |
| calibration_id | 几乎无；Ro run_id 可替代一次 | run_id/文件名可部分映射 | 统一 calibration_id + config hash | 历史 task7/8 对应版本不总能唯一确认 |
| intrinsic / distortion | Ro A15；F CameraInfo | — | 冻结版本选择 | 两来源版本关系待确认 |
| extrinsic / rvec / tvec | F YAML 有 R/t；PnP runtime 产生 pose | 可由 PoseStamped 转 R/t | 逐样本 rvec/tvec 与 session ID | 既有 PnP rvec/tvec 未落盘 |
| robot command | Ro motion/vertical；Task10 代码 | Task10 planned point 来自 TXT | E5 每试次实际 command | Task9 raw 无 command |
| robot feedback | Ro motion/vertical；Task10 TXT | — | 与 visual prediction/command 同行 | Task9 raw 无 feedback |
| independent actual endpoint | 无严格独立；仅 manual touch | touch median 近似 GT | 外部相机/量具实际 endpoint | 旧试次无法补回 |
| error_x/y/z + Euclidean | 多份结果有 | 可由 prediction-GT 推导 | 统一符号与 frame | 无 GT 的旧数据无法恢复 |
| RMSE / repeatability | 多份 summary 有 | 可由 raw rows 重算 | 统一统计口径/CI | 无 raw rows 的报告指标不可完全重现 |
| valid_depth_ratio / confidence | Ro valid rate；F invalid ratio/depth std/accepted | valid=1-invalid | 统一 valid_depth_ratio + detection_confidence | 旧 headerless data 无法恢复 |

# D. Missing Information / Missing Data

## D.1 必须补采

统一 E1 raw observation：experiment_id、calibration_id、camera/layout ID、target_id、split、timestamp、pixel u/v、depth、true board XYZ、model output、units、source/target frame。所有模型使用同一批 calibration 与 held-out validation observations。

E0-B 独立末端真值：5 点×20 次，至少同向/反向接近；记录 robot command、SDK feedback 与外部相机/量具 actual endpoint。

E0-C ground-truth audit：同一点重复测量、量具分辨率、操作者/工具、固定 TCP；确保 GT uncertainty 显著小于预期模型差异。

E2：0/20/40/60 mm，同一 XY、同一 target、每模型同一 observation；至少 12 位置×3 repeats×3 calibration sessions。现有 vertical logs 不能替代。

E3：每模型 3–5 次独立重新标定；同一硬件/layout/point set/validation set；保存 session metadata 与配置 hash。

E5：每试次把 visual predicted target、robot command、robot feedback、独立 actual endpoint、failure_type 写在同一主键链上。

## D.2 最好补采

中心/边缘/近臂/远臂分区、光照、遮挡等级、detection confidence、valid_depth_ratio 与 raw image/depth path。

camera layout 照片、相机 serial、支架状态、分辨率、内参/外参文件 hash、Robot TCP/tilt/roll 与 approach direction。

模型 fit time、操作标定时间、失败率和 missing-data reason，用于 accuracy–complexity Pareto。

对 headerless CSV 以后强制写表头、时间戳、单位、frame_id；禁止仅保存三列浮点数。

## D.3 已有数据可重新计算

Affine：A09 的 10 raw samples 可重算现有 5-point model；A06 的 30 rows/7 points 可做历史 sensitivity，但不能与 0802 混为同一 session。

Homography：A12 两张原图可重检 48 corners，并用不同 corner 子集做软件敏感性；但仍是单图、非独立验证。

Camera intrinsics：42 张 accepted images 与 per-view error 可复核 K/D；相机和分辨率未变时可作为起点。

Dual fusion：Task 9 raw rows包含两相机 base XYZ、depth std、weights、fused/robot-corrected XYZ，可重算 weighting 与 error。

Robot correction：A23 的 P1–P6 pairs 可重算 Kabsch rigid transform，P7 可独立验证。

## D.4 无需重新采集（条件成立时）

两相机 serial/namespace 映射、ROS topic/TF 结构和软件依赖清单。

25 mm、8×6 inner-corner calibration board 几何定义；前提是使用同一实物且重新核尺寸。

算法实现框架：Affine lstsq、Homography、solvePnP、dual RGB-D fusion、accuracy recorder。

640×400 camera intrinsics 可条件复用：设备、分辨率、焦距/对焦与驱动处理未变；外参不可因内参可复用而跳过复核。

历史失败/排除数据无需重采，必须继续保留以支持审计。

## D.5 建议的新数据表结构

| 表 | 最小字段 |
| --- | --- |
| calibration_sessions.csv | calibration_id, model, camera_id, layout_id, date_time, operator, point_set_id, intrinsic_file, extrinsic_file, config_hash, fit_time_s, notes |
| observations.csv | experiment_id, calibration_id, split, target_id, repeat_id, camera_id, timestamp, pixel_u/v, depth_mm, board_true_x/y/z_mm, predicted_x/y/z_mm, source_frame, target_frame, detection_confidence, valid_depth_ratio |
| robot_endpoints.csv | experiment_id, calibration_id, target_id, repeat_id, predicted_target_xyz, command_xyz, feedback_xyz, actual_endpoint_xyz, measurement_method, error_x/y/z_mm, error_3d_mm, failure_type |
| metrics.csv | experiment_id, calibration_id, model, height_mm, region, n, mean_error_mm, rmse_mm, median_mm, p95_mm, max_mm, success_rate, calibration_time_s |

# E. 《信息库.docx》更新内容与资产详表

已把原来的粗略链接升级为：研究问题 → 实验 → 数据/代码 → repository → branch/commit → 精确 path → 内容 → 用途。以下资产卡与 B 表使用同一 ID。

## A01 · 双相机静态 ArUco/深度逐帧数据

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | reference/old_experiments/repeat_static_0801/analysis/camA_static_repeat_frames.csv reference/old_experiments/repeat_static_0801/analysis/camB_static_repeat_frames.csv |
| 类型 / 作用 | 原始/处理混合 CSV / 每相机 30 帧；u/v、board x/y、depth、5×5 有效深度率 |
| 输入 / 输出 | Color_*.bmp + depth → 逐帧板面坐标与深度 |
| 单位 / 坐标系 | px, mm, ratio / camA/camB → board |
| 对应实验 / 模型 | E0-A / Vision |
| 是否可直接复用 | 部分可用 |
| 需要修改 | 旧会话；补 calibration_id、时间戳、camera serial，并在当前布局重采 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 可用于 E0-A pilot；不是当前 active 数据。 |

## A02 · 静态重复性汇总

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | reference/old_experiments/repeat_static_0801/analysis/static_repeat_summary.csv |
| 类型 / 作用 | 结果 CSV / 两相机 detection rate、XY/depth mean/std/range |
| 输入 / 输出 | A01 → 噪声统计 |
| 单位 / 坐标系 | mm, ratio / board |
| 对应实验 / 模型 | E0-A / Vision |
| 是否可直接复用 | 可作历史基线 |
| 需要修改 | 不可替代当前系统 E0-A |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / camA/camB 各 30 帧。 |

## A03 · Depth ROI 稳定度数据

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | experiment/dual_berxel_roarm/results/task2_results/ |
| 类型 / 作用 | 原始 CSV + JSON 汇总 / 单/双相机 ROI 逐帧有效像素、median/std/MAD/invalid ratio |
| 输入 / 输出 | 20×20 ROI depth frames → 30/100 帧统计 |
| 单位 / 坐标系 | mm, ratio, sec/nanosec / camera depth |
| 对应实验 / 模型 | E0-A / Stereo |
| 是否可直接复用 | 部分可用 |
| 需要修改 | 补 target_id、layout_id、calibration_id；不能替代 3-D pose jitter |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 9 个数据文件；Task 2。 |

## A04 · 机械臂命令-反馈重复性 pilot

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0801/motion_repeatability_results.csv |
| 类型 / 作用 | 原始/结果 CSV / commanded/feedback XYZ、误差、成功、时间戳；5 次同点 |
| 输入 / 输出 | 同一命令点 → 内部反馈重复性/偏差 |
| 单位 / 坐标系 | mm / robot SDK base |
| 对应实验 / 模型 | E0-B / Robot |
| 是否可直接复用 | 仅作故障与噪声基线 |
| 需要修改 | 必须增加独立外部末端真值；内部 feedback 不是实际末端 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 历史数据；平均 XY command-feedback 偏差约 57 mm。 |

## A05 · 关节空间 5-cycle 重复性

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0801/task2A_joint_space_repeatability_formal5_20260801_185223.csv |
| 类型 / 作用 | 原始 CSV / 关节 command/feedback、末端 feedback、方向、失败类型 |
| 输入 / 输出 | 正/负方向关节命令 → 5-cycle 内部反馈 |
| 单位 / 坐标系 | rad, mm / joint + robot SDK base |
| 对应实验 / 模型 | E0-B / Robot |
| 是否可直接复用 | 部分可用 |
| 需要修改 | external_board_x/y 字段为空；需外部量测 |
| 重要程度 / 备注 | 有用 / 前序空表/失败 pilot 已保留。 |

## A06 · 旧版完整人工示教工作簿

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | reference/old_experiments/board_to_robot_complete_experiment_data_0801.xlsx |
| 类型 / 作用 | 原始+结果 XLSX / 30 行原始示教、7 点汇总、Affine 拟合和图表 |
| 输入 / 输出 | board XY + manual robot pose → Affine model/residual/repeatability |
| 单位 / 坐标系 | mm / board → robot |
| 对应实验 / 模型 | E0-C/E1/E4 / Affine |
| 是否可直接复用 | 历史重算可用 |
| 需要修改 | 与 0802 current session 分开；人工接触真值不确定 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 与 archive 下同名 XLSX 完全重复。 |

## A07 · Robot touch 重复量测

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | experiment/dual_berxel_roarm/results/task9_results/raw/position1_redo_robot_touches.csv |
| 类型 / 作用 | 原始 CSV / 3 次 robot touch XYZ + tilt/roll；Task 9 ground truth |
| 输入 / 输出 | 人工末端接触 → median ground truth |
| 单位 / 坐标系 | mm, deg / RoArm base |
| 对应实验 / 模型 | E0-C/E5 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 部分可用 |
| 需要修改 | 仅 3 次、单位置、非独立量具；补量测方法/操作者/工具不确定度 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / summary 报告最大偏离 0.776 mm。 |

## A08 · 当前 Affine 拟合实现

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | scripts/board_to_robot_transform/calibrate_board_to_robot_25mm_5points_x2_0802.py |
| 类型 / 作用 | 代码 / 以 [board_x, board_y, 1] 对 robot XYZ 分别做 numpy.linalg.lstsq |
| 输入 / 输出 | 5 点×2 人工对齐 → raw/mean/repeatability/residual/model |
| 单位 / 坐标系 | mm / board 2-D → robot 3-D |
| 对应实验 / 模型 | E1/E4 / Affine |
| 是否可直接复用 | 可复用 |
| 需要修改 | 增加 held-out evaluator、calibration_id、可配置点数与统一接口 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 不是 pixel→robot Affine；公平比较时必须先统一链路。 |

## A09 · 0802 Affine 原始配对点

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0802/board_to_robot_runs/20260802_203734/board_to_robot_25mm_5x2_raw_samples.csv |
| 类型 / 作用 | 原始 CSV / 10 行；run_id、point_id、board XY、robot pose、采样窗口、时间戳 |
| 输入 / 输出 | 5 个唯一点，每点 2 次独立对齐 → Affine fit source |
| 单位 / 坐标系 | mm, s / board → robot |
| 对应实验 / 模型 | E1/E4 / Affine |
| 是否可直接复用 | 可重算 |
| 需要修改 | 仅 5 个唯一点，不能覆盖计划的 6/9/12 点敏感性 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / active 未复制 raw；精确原始数据在 archive run folder。 |

## A10 · 当前 Affine 模型与残差

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | active/board_to_robot_transform/board_to_robot_3d_affine_25mm_latest.json active/board_to_robot_transform/board_to_robot_25mm_5x2_fit_residuals.csv |
| 类型 / 作用 | 模型 JSON + 结果 CSV / 当前默认模型；5 点拟合 RMSE 2.025 mm、max 2.867 mm |
| 输入 / 输出 | A09 mean points → coefficients + training residual |
| 单位 / 坐标系 | mm / board → robot |
| 对应实验 / 模型 | E1 / Affine |
| 是否可直接复用 | 当前推荐但待复核 |
| 需要修改 | 不可把 training residual 当 independent accuracy |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / latest 与 timestamped JSON/多份 archive 副本哈希相同。 |

## A11 · 当前 Homography 实现

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | scripts/camera_board_calibration/compute_dual_final_homography_undistorted_0802.py |
| 类型 / 作用 | 代码 / undistort + findHomography；48 corners；12 corner hold-out |
| 输入 / 输出 | 单张棋盘图、K/D、25 mm board → pixel→board H + error JSON |
| 单位 / 坐标系 | px→mm / raw pixel → undistorted pixel → board |
| 对应实验 / 模型 | E1/E4 / Homography |
| 是否可直接复用 | 可复用 |
| 需要修改 | held-out corner 仍来自同一图；增加独立验证图/目标点与统一 evaluator |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 目前是 pixel→board，不是完整 pixel→robot 模型。 |

## A12 · Homography 原始标定图

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0802/camera_overhead_B242/homography_final_input/Color_1.bmp archive/backups/calibration_full/eyetohand_dual_0802/camera_side_B479/homography_final_input/Color_1.bmp |
| 类型 / 作用 | 原始图像 / 两相机各 1 张；可重检 48 内角点 |
| 输入 / 输出 | 棋盘格 → corner pixels |
| 单位 / 坐标系 | px / overhead B242 / side B479 |
| 对应实验 / 模型 | E1/E4 / Homography |
| 是否可直接复用 | 有限重算 |
| 需要修改 | 单图不足以代表 session repeatability；需 current validation observations |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 图像做路径/类型审计，未逐像素批量打开。 |

## A13 · 当前 Homography 与双相机摘要

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | active/camera_board_calibration/dual_final_homography_summary.json |
| 类型 / 作用 | 配置+结果 JSON / K/D、raw/formal H、all-point/hold-out error、common_board 定义 |
| 输入 / 输出 | A12 + intrinsics → 两相机 mapping |
| 单位 / 坐标系 | px, mm / pixel → common_board |
| 对应实验 / 模型 | E1 / Homography |
| 是否可直接复用 | 当前推荐但待复核 |
| 需要修改 | 绑定 calibration_id；与 Affine/PnP 使用同一 held-out target |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / overhead hold-out RMSE 0.226 mm；side 0.496 mm；与 Affine 指标不可直接排名。 |

## A14 · 单点独立 ArUco sanity check

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | active/camera_board_calibration/dual_aruco_one_point_validation_175_25.json |
| 类型 / 作用 | 结果 JSON / target/predicted board XY、pixel center、两相机误差/一致性 |
| 输入 / 输出 | 手动放置 1 个 marker 点 → overhead 1.535 mm；side 1.191 mm |
| 单位 / 坐标系 | px, mm / pixel → common_board |
| 对应实验 / 模型 | E1 / Homography/Stereo |
| 是否可直接复用 | 仅 sanity check |
| 需要修改 | 扩展为 ≥20 held-out 点并记录测量不确定度 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 文件明确说明放置不确定度包含在误差中。 |

## A15 · 当前双相机内参

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | active/camera_board_calibration/dual_intrinsic_summary.json |
| 类型 / 作用 | 配置+结果 JSON / 两相机 K/D、42 accepted images、per-view reprojection error |
| 输入 / 输出 | flat+tilted checkerboard images → intrinsics 640×400 |
| 单位 / 坐标系 | px, mm / B242/B479 camera |
| 对应实验 / 模型 | E1/E4 / PnP/Homography |
| 是否可直接复用 | 条件复用 |
| 需要修改 | 只在同分辨率/焦距/设备下复用；记录 calibration_id |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / B479=FURP ihawk1/Camera 1；B242=FURP ihawk2/Camera 2。 |

## A16 · PnP pose detector

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/checkerboard_pose_detector.py |
| 类型 / 作用 | ROS 2 代码 / 48 corners + solvePnP + projectPoints；发布 camera optical frame board pose |
| 输入 / 输出 | RGB + CameraInfo + board config → rvec/tvec 等价 PoseStamped + reprojection error |
| 单位 / 坐标系 | m, px, quaternion / board → camera optical |
| 对应实验 / 模型 | E1 / PnP |
| 是否可直接复用 | 部分可用 |
| 需要修改 | 落盘 corners/rvec/tvec/calibration_id；增加 target→robot evaluator |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 代码有 solvePnP；未发现 PnP 公平比较数据集。 |

## A17 · 运行时 CameraInfo 与标定板定义

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | experiment/dual_berxel_roarm/results/task1_results/ihawk1_color_camera_info.yaml experiment/dual_berxel_roarm/results/task1_results/ihawk2_color_camera_info.yaml src/dual_berxel_calibration/config/calibration_board.yaml |
| 类型 / 作用 | 配置 YAML / K/D/P/R、frame_id、8×6 inner corners、25 mm square |
| 输入 / 输出 | ROS CameraInfo → PnP prerequisites |
| 单位 / 坐标系 | px, m / ihawk1/ihawk2 optical |
| 对应实验 / 模型 | E1 / PnP |
| 是否可直接复用 | 可复用 |
| 需要修改 | 与 A15 数值版本关系待确认；冻结本次使用的 K/D |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / CameraInfo 与 offline intrinsics 是两套来源。 |

## A18 · 双相机外参实现与当前 YAML

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/dual_camera_extrinsic_calibrator.py src/dual_berxel_calibration/config/dual_camera_extrinsics.yaml |
| 类型 / 作用 | 代码+配置 / 同步两相机 board pose，outlier reject，平均 R/t；28/30 accepted |
| 输入 / 输出 | 两相机 PnP poses → Camera2→Camera1 transform |
| 单位 / 坐标系 | m, deg, ms / ihawk2 → ihawk1 |
| 对应实验 / 模型 | E1 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 可复用 |
| 需要修改 | 保存逐样本外参与 calibration_id；硬件移动后重做 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / failed_123mm YAML 保留为失败版，不可使用。 |

## A19 · Camera→Robot base 外参

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/dual_berxel_calibration/config/base_camera_extrinsics_corrected.yaml |
| 类型 / 作用 | 配置 YAML / 三点 corrected + 一点 validation；fit RMSE 4.327 mm，validation 5.573 mm |
| 输入 / 输出 | known board/base correspondences → base_T_camera |
| 单位 / 坐标系 | m, mm / camera optical → base_link |
| 对应实验 / 模型 | E1/E5 / PnP/Stereo |
| 是否可直接复用 | provisional |
| 需要修改 | 增加空间分布点与 held-out validation；绑定 layout/calibration ID |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 相机/机器人/支架移动即失效。 |

## A20 · RGB-D ArUco 3-D estimator

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/aruco_depth_point_estimator.py |
| 类型 / 作用 | ROS 2 代码 / ArUco center + 9×9 median depth + K 反投影 + TF |
| 输入 / 输出 | RGB/depth/CameraInfo/TF → target_quality + point_base |
| 单位 / 坐标系 | px, m, mm quality / camera optical → base_link |
| 对应实验 / 模型 | E1/E5 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 可复用 |
| 需要修改 | 落盘 raw u/v/depth/valid ratio/confidence/calibration_id |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 这是融合输入，不是几何 triangulation。 |

## A21 · 双相机质量门控融合

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/dual_point_fusion.py |
| 类型 / 作用 | ROS 2 代码 / timestamp/distance gate + inverse-variance weighted fusion + robot correction |
| 输入 / 输出 | 两相机 base points + quality → fused_target_pose / robot_corrected / fusion_status |
| 单位 / 坐标系 | m, mm, ms / base_link → robot-corrected base |
| 对应实验 / 模型 | E1/E5 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 可复用（bonus） |
| 需要修改 | 明确命名为 depth-based fusion；若要 triangulation 需另实现 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / SEARCHED BUT NOT FOUND：cv2.triangulatePoints/几何三角化。 |

## A22 · 四位置双相机 base XYZ

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | experiment/dual_berxel_roarm/results/task7_results/ |
| 类型 / 作用 | 原始/处理 CSV / Position 1–4；每位置两相机约 100 行 XYZ |
| 输入 / 输出 | base-frame points → camera agreement/correction |
| 单位 / 坐标系 | 值为 m（文件无表头） / base_link |
| 对应实验 / 模型 | E1/E3 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 部分可重算 |
| 需要修改 | 补表头、timestamp、target/calibration IDs；原字段名无法从文件恢复 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / Position 1–3 training，Position 4 independent validation。 |

## A23 · 融合/robot correction 校正数据

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | experiment/dual_berxel_roarm/results/task8_results/robot_calibration/calibration_points.csv |
| 类型 / 作用 | 原始配对 CSV / P1–P6 fused XYZ ↔ robot XYZ；P7 独立 validation 在同目录 |
| 输入 / 输出 | fused means + robot touch → rigid transform fit |
| 单位 / 坐标系 | mm / fused base → robot |
| 对应实验 / 模型 | E1/E4/E5 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 可重算 rigid transform |
| 需要修改 | 仅 6 fit 点，近共面；增加非共面点与统一 calibration_id |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / p2–p7_fused_30.csv 无表头/时间戳。 |

## A24 · 当前 fused→robot correction

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/dual_berxel_calibration/config/fused_to_robot_correction.yaml |
| 类型 / 作用 | 配置+结果 YAML / Kabsch/SVD rigid correction；training RMSE 6.322 mm；P7 ≈9.6 mm |
| 输入 / 输出 | A23 → R/t + safety usage flags |
| 单位 / 坐标系 | mm / fused_base → robot |
| 对应实验 / 模型 | E1/E5 / Stereo |
| 是否可直接复用 | provisional |
| 需要修改 | 重新用 3-D 分布点标定；禁止低高度自主运动 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / Affine 曾测试但因近共面/物理不适合而未采用。 |

## A25 · 垂直高度运动日志

| Repository | shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3 |
| --- | --- |
| Branch / commit | main / 2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| Path / File | active/vertical_motion/vertical_height_logs/ |
| 类型 / 作用 | 原始/结果 CSV / command/feedback、height_cm、XY/Z/pitch error；5 文件共 16 data rows |
| 输入 / 输出 | robot vertical commands → 运动响应/漂移 |
| 单位 / 坐标系 | cm, mm, rad / board + robot |
| 对应实验 / 模型 | E2/E0-B / Robot |
| 是否可直接复用 | 只用于机械层 |
| 需要修改 | 不能回答模型随高度退化；需新增视觉预测+真值 |
| 重要程度 / 备注 | 有用 / 一个文件只有表头；T103 标记 FAILED，T104 为 complete。 |

## A26 · Robot-referenced accuracy 数据与 recorder

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/dual_berxel_calibration/dual_berxel_calibration/accuracy_recorder.py experiment/dual_berxel_roarm/results/task9_results/raw/position1_redo.csv experiment/dual_berxel_roarm/results/task9_results/summary/position1_redo_summary.json |
| 类型 / 作用 | 代码+原始/结果 / 两相机、融合、robot-corrected 预测 + quality；与 3 次 touch 真值比较 |
| 输入 / 输出 | fusion_status + robot touch GT → Position 1 RMSE 12.034 mm |
| 单位 / 坐标系 | m, mm, ms / camera/base/fused/robot |
| 对应实验 / 模型 | E5 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 部分可用 |
| 需要修改 | 增加 robot command、feedback、independent actual endpoint 同行；扩展工作区 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / Position 2 18.758 mm 被排除但原始数据保留。 |

## A27 · 最后测试的 10 mm approach 与记录

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | tools/dual_berxel_roarm/task10_marker_approach_10mm( Final ).py experiment/dual_berxel_roarm/results/task10_results/safe_approach_test1.txt |
| 类型 / 作用 | 代码+结果 TXT / 采 10 个 fused target；3 waypoint；计划/实际 safe point error 10.82 mm |
| 输入 / 输出 | /fused_target_pose_robot_corrected + RoArm serial → supervised pre-approach |
| 单位 / 坐标系 | mm / robot base |
| 对应实验 / 模型 | E5/E6 / Stereo |
| 是否可直接复用 | 仅监督测试 |
| 需要修改 | 恢复硬 abort、完整逐步日志、actual endpoint 外部量测；不可自主接触 |
| 重要程度 / 备注 | 核心 / 函数名 move_without_error_abort；大 tracking difference 仅打印。 |

## A28 · ROS 2 相机/TF/launch 资产

| Repository | zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator |
| --- | --- |
| Branch / commit | agent/add-complete-task1-10-report / 4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |
| Path / File | src/berxel_camera_ros2/ experiment/dual_berxel_roarm/results/task1_results/frames_2026-08-03_15.19.18.pdf |
| 类型 / 作用 | 代码/配置/文档 / 双 iHawk bringup、CameraInfo、TF tree、设备序列映射 |
| 输入 / 输出 | USB cameras → namespaced ROS topics/frames |
| 单位 / 坐标系 | Hz, ms, frame IDs / ihawk1/ihawk2 |
| 对应实验 / 模型 | 支持/C1 / System |
| 是否可直接复用 | 可复用 |
| 需要修改 | 冻结 Camera 1=B479、Camera 2=B242 映射与 layout_id |
| 重要程度 / 备注 | 有用 / PDF 1 页已渲染检查；是 TF 图，不是 B2 测量数据。 |

# 附录 1：版本关系与当前推荐

| 资产 | 版本角色 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| RoArm active/* | currently recommended entry | 默认输入，但 CURRENT_STATE 结论仍为“待复核” |
| RoArm reference/old_experiments | old/reference | 0801 历史实验；不作为默认输入 |
| RoArm archive/backups/calibration_full 与 eyetohand_dual_full | duplicate archive | 大量文件哈希相同；只读备份 |
| FURP dual_camera_extrinsics.yaml | accepted/current | 28/30；硬件移动后失效 |
| FURP dual_camera_extrinsics_failed_123mm.yaml | failed | 保留审计；禁止使用 |
| FURP base_camera_extrinsics_provisional.yaml | historical/provisional | partner 条件假设；不作为最终自主运动标定 |
| FURP base_camera_extrinsics_corrected.yaml | current provisional | 三点 fit + 一点 validation；仍需扩大 |
| Task10 多版本 | old/intermediate/final | guarded → 7step 20mm → faster 20mm → 10mm Final；最终仍仅监督测试 |

# 附录 2：原《信息库.docx》内容（原样保留）

2D affine 主要用棋盘格的点标定，然后实现机械臂操控 具体数据和代码在这个仓库里。

https://github.com/shaynezhou037-ship-it/RoArm-M3.git

3D

https://github.com/zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator/blob/agent/add-complete-task1-10-report/docs/dual_berxel_roarm/COMPLETE_TASK1_10_REPORT.md

~/task1_results/                    基礎雙相機測試

~/task2_results/                    Depth ROI

~/task3_results/                    棋盤與ArUco影像

~/task7_results/                    雙相機點位比較

~/task8_results/                    Fusion與Robot calibration

~/task9_results/                    最終精度驗證

~/task10_results/                   Approach測試

~/berxel_ros2_ws/src/

├── berxel_camera_ros2/             相機Driver

└── dual_berxel_calibration/        標定、定位、融合

~/roarm_ws/src/                     RoArm ROS程式

~/waveshare_roarm_sdk/              RoArm底層SDK

https://github.com/zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator/tree/agent/add-complete-task1-10-report/src

這個是最後final的整個運行code

https://github.com/zyunkai127-oss/FURP-2026-YUNKAI-CHOU-Mobile_Manipulator/blob/agent/add-complete-task1-10-report/tools/dual_berxel_roarm/task10_marker_approach_10mm(%20Final%20).py

说明：以上原始内容未删除；其链接、任务目录和 final code 路径已在正文 A26–A28 与快速定位表中升级为带 branch/commit、精确文件、字段与用途的可追溯记录。

# 附录 3：审计来源

| 来源 | 用途/冻结信息 |
| --- | --- |
| 计划.docx | B2 RQ1–RQ4、E0–E6、样本量、字段与实验门槛 |
| 筛选+行动主线.html | B2 主线、48H 侦察、统一 CSV header、决策与降级路径 |
| RoArm-M3 | 完整 tree 2,231 files；main@2212e4f1664525b8965a097a95387b6a46949fd9 |
| FURP Mobile_Manipulator | 完整 checkout 166 files；agent/add-complete-task1-10-report@4e16cb34c804a9b784655e083d01e413694ea73d |