对，我现在会把 B2 作为主线。而且不是简单做“Affine / Homography / PnP 谁更准”，而是把它设计成一篇更完整的实验论文：

在低成本桌面机械臂系统中，不同坐标标定模型在什么条件下具有实际价值？简单二维模型何时足够，何时开始失效；视觉模型的改进又有多少能真正传递到机械臂末端？

这比单纯比平均误差稳得多。你原来的 B2 已经有正确骨架：同一原始数据公平比较模型、独立验证点、离平面高度实验、重标定、视觉/执行误差分账。

我作为导师的话，会把正式实验设计成下面 5 个实验 + 1 个可选实验。

一、先把 B2 的研究问题写死

建议最终只回答 4 个问题：

RQ1 — 平面任务

在桌面平面 (Z=0) 上，Affine、Homography、PnP、双相机方法的实际定位误差有多大差异？

RQ2 — 离平面泛化

随目标高度增加，二维方法从什么时候开始明显退化？

RQ3 — 标定稳定性

不同模型对“重新做一次标定”有多敏感？模型排名稳定吗？

RQ4 — downstream

视觉定位精度的改善，最终能不能穿透 RoArm-M3-S 的执行误差？

这四个问题已经足够撑起论文。

RoArm-M3-S 官方标称的单向定位重复性约为 ±5 mm，因此 RQ4 非常有意义；你的 iHawk 100Q 厂商标称 60 cm 处深度精度 ±1 mm。也就是说，你的系统确实存在“视觉差异可能小于执行层误差”的可能。(Waveshare)

二、整体实验结构

我推荐：

| 实验 | 目的 | 重复量 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 系统 uncertainty audit | 确定噪声地板 | 一次系统测试 | 必须 |
| E1 平面模型公平比较 | 回答 RQ1 | 20 点 × 5 × 5标定 | 核心 |
| E2 高度退化实验 | 回答 RQ2 | 12 点 × 4高度 ×3 ×3标定 | 核心中的核心 |
| E3 标定重复性 | 回答 RQ3 | 5次独立标定 | 核心 |
| E4 标定点数量敏感性 | 模型复杂度/成本 | 软件重采样 | 推荐 |
| E5 机械臂端到端验证 | 回答 RQ4 | 3模型×10点×5 | 核心验证 |
| E6 抓取 | downstream demo | 3模型×30 | 可选/最后 |

注意一个原则：

E1–E4 是论文主体。E5 是验证。E6 抓取成功率不是主体。

这样就不会被“大家都是 30/30 成功”卡死。

三、E0：System Uncertainty Audit

这个实验不是为了比较模型。

它回答：

你的实验设备到底能分辨多小的差异？

这一项我认为现在必须加到你原 HTML 的 B2 前面。

E0-A 相机静态重复性

选工作区：

- 中心

- 左边缘

- 右边缘

- 近端

- 远端

共 5 个位置。

每个位置：

固定目标完全不动
每台相机采 50 帧

因此：

[
5\times50\times2=500 \text{ frames}
]

但注意：

500 帧不是 n=500 的独立实验。

它只是测短期 jitter。

记录：

- pixel (u,v)

- depth

- estimated X/Y/Z

- detection confidence

- valid depth ratio

计算：

- SD(X)

- SD(Y)

- SD(Z)

- SD(XY)

- range

- P95

如果同一个完全静止物体，转换后的 XY 自己就抖 ±4 mm：

先不要做 B2 正式实验。

如果：

SD ≈ 0.5–1.5 mm

那很好。

你现有页面也是把静态视觉重复性作为系统体检，并建议平面标准差最好小于约 1–2 mm。

四、E0-B：机械臂自身重复性

这个非常重要。

我建议：

5 个位置

中心 + 四周。

每个位置：

20 次到达。

所以：

[
5\times20=100 \text{ movements}
]

必须：

Home / 固定起始姿态
→ Target
→ Home
→ Target

不要：

Target 附近抖一下再回去

否则不能真实反映完整执行链。

而且所有：

- speed

- acceleration

- payload

- wrist attitude

- approach direction

全部固定。

记录实际末端位置，而不仅仅是机械臂反馈坐标。

ISO 9283 是目前仍有效的工业机器人性能测试标准，涵盖 pose accuracy / repeatability 等指标，所以论文方法部分可以说你的重复性实验“参考 ISO 9283 的机器人性能评价思想”，但不要声称你的低成本实验完整符合 ISO 9283。(ISO)

输出

你最终很可能得到：

[
\sigma_{\text{robot}}
]

例如：

中心：2.2 mm
左边缘：3.8 mm
远端：5.1 mm

这个结果以后极其重要。

因为假如：

PnP 比 Homography 好 0.8 mm

你就知道：

视觉上是真实区别，但不一定具有 downstream engineering significance。

五、E0-C：你的 Ground Truth 自己有多准

这是最容易漏掉的一项。

假设你用：

针尖 + 棋盘 / 坐标纸 + 顶视相机

测真实末端位置。

你必须先测：

这个测量方法自身 uncertainty 多大？

例如固定针尖完全不动：

重复读取 20–30 次。

然后得到：

[
\sigma_{\text{GT}}
]

比如：

0.6 mm

很好。

如果：

3.5 mm

那么你根本没有资格讨论：

2.3 mm vs 3.1 mm。

所以以后论文中可以有一个：

Experimental uncertainty budget

| 来源 | SD / uncertainty |
| --- | --- |
| 相机短时 jitter | ? mm |
| Ground truth measurement | ? mm |
| Calibration run-to-run | ? mm |
| Robot repeatability | ? mm |

这张表我强烈建议保留。

六、E1：B2 最基本的平面模型比较

这才正式进入论文。

模型：

M1 Affine

M2 Homography

M3 PnP + camera extrinsic

M4 Dual-camera triangulation / fusion

但是：

M4 做不出来不应该阻塞论文。

我建议核心论文先保证：

[
M1,M2,M3
]

M4 是 bonus。

你现有设计也是这么安排的。

标定点

建议：

12 个 calibration points

不要太集中。

覆盖：

+-----------------------+

| C     C     C     C   |

|                       |

| C     C     C     C   |

|                       |

| C     C     C     C   |

+-----------------------+

覆盖完整 workspace。

七、Validation points 不要只有 5 个

这里我比你原方案更激进一点。

原方案写的是：

≥15 validation points。

我建议：

20 个独立 validation positions

比如：

- 中央：4

- 中间区域：4

- 四边：8

- 近机械臂：2

- 远机械臂：2

重要：

calibration points ≠ validation points。

你页面里原本也明确要求两套点不能混用。

八、为什么每点我推荐 5 次？

每个 validation point：

5 次独立 capture / reacquisition。

不是：

一口气保存连续 5 帧然后称 n=5。

最好：

Detect
→ 保存
→ 清空/重新采集
→ Detect
→ 保存

或者每次采一个短 burst：

10 帧 → median

这个：

burst median = 一次 measurement

然后重新采。

所以一次 calibration session：

[
20\ positions\times5=100
]

真实 observation groups。

由于所有模型使用完全相同的数据：

Affine：

100

Homography：

还是这 100

PnP：

还是这 100

不是重新做三遍。

这是 B2 最大的实验效率优势。

九、真正重要：标定不是做一次

这是 B2 论文质量的分水岭。

我建议：

最低：

3 次独立 calibration sessions

推荐：

5 次。

我个人会让你做 5 次。

因为重新标定本身就是你需要研究的 uncertainty。

什么叫“独立重新标定”

Camera：

不移动。

Robot：

不移动。

Board：

不移动。

但：

calibration point collection 全部重新进行。

得到：

cal_01

cal_02

cal_03

cal_04

cal_05

每一个 session：

同一套数据同时计算：

Affine

Homography

PnP

Stereo

而不是：

Affine 采一套

Homography 再采一套

PnP 再采一套

否则你根本不知道差异来自：

模型

还是：

calibration。

十、E1 总样本量

推荐正式版本：

[
5\ calibration\ sessions
]

每次：

[
20\ positions\times5
]

所以：

[
5\times20\times5=500
]

500 个物理 measurement groups。

但这 500 个同时被 3–4 个模型使用。

因此最终数据库可能得到：

[
500\times4=2000
]

行 model results。

但你不是物理上做 2000 次实验。

这是非常划算的。

十一、E1 每个点到底记录什么？

每一条原始 observation，我至少要求这些：

真值

target_id

true_x_mm

true_y_mm

true_z_mm

region

region：

center

edge

near

far

Camera raw data

camera_id

timestamp

u

v

depth_mm

detection_confidence

valid_depth_ratio

如果是 ArUco：

corner1_u/v

corner2_u/v

corner3_u/v

corner4_u/v

原始像素一定保存。

千万不要只保存最终 XYZ。

Calibration

calibration_session_id

model_id

number_calibration_points

calibration_time_s

fit_RMSE

reprojection_RMSE

Model output

estimated_x

estimated_y

estimated_z

然后自动计算：

[
e_x=\hat x-x
]

[
e_y=\hat y-y
]

[
e_z=\hat z-z
]

以及：

[
e_{XY}=\sqrt{e_x^2+e_y^2}
]

[
e_{XYZ}=\sqrt{e_x^2+e_y^2+e_z^2}
]

十二、不要只报告 Mean Error

至少：

- Mean

- Median

- SD

- RMSE

- P95

- Maximum

以及：

Bias

[
mean(e_x),mean(e_y),mean(e_z)
]

这很重要。

两个模型都：

RMSE = 4 mm

可能：

模型 A：

每次都向右偏 4 mm

模型 B：

围绕 0 随机 ±4 mm

工程意义完全不同。

十三、E2：我认为这是整篇论文最重要的实验

Height degradation experiment

这是最可能真正做出漂亮结果的一项。

不要只在：

[
Z=0
]

比较。

因为你很可能发现：

Affine       2.6 mm

Homography   2.3 mm

PnP          2.1 mm

全都很好。

没什么意思。

我建议高度：

[
0,\ 20,\ 40,\ 60\text{ mm}
]

你原方案是 10/20/40 mm。

但考虑到你的整个系统毫米级 uncertainty，我现在会把 10 mm 改成 20 mm。

因为我们不是在研究非常细微的理论差异。

我们想人为制造一个：

清楚的性能边界。

高度怎么做

使用已知厚度的：

- 20 mm block

- 40 mm block

- 60 mm block

最好用卡尺实际量：

19.92 mm

40.07 mm

59.95 mm

而不是直接假设打印件正好 20 mm。

十四、高度实验位置数量

不需要再做 20 点。

我建议：

12 个 XY positions

覆盖：

- 中心

- 四边

- 近端

- 远端

每个高度：

[
12\ positions
]

每点：

[
3\ repeats
]

四高度：

[
12\times4\times3=144
]

建议至少用：

3 个 calibration sessions

所以：

[
144\times3=432
]

物理 observation groups。

还是所有模型共享。

十五、E2 最重要的图

我最期待的不是 bar chart。

而是：

Error

^

|

|                    Affine

|                  /

|              ___/

|           __/

|       Homography

|        /

|_______/____________ PnP

|

+--------------------------> height

0   20   40   60

如果得到这种：

Z=0：三者无明显差异
Z=20：开始分离
Z=40：Affine 明显恶化
Z=60：PnP 依旧稳定

这就是整篇文章的核心结果。

你的故事就变成：

二维标定不是“不好”；它是在某个 operating envelope 内完全够用。超过这个边界之后，三维模型的复杂度才开始值得。

这个结论比：

PnP 平均好 1.3 mm

强很多。

十六、E3：Calibration repeatability

前面那 5 次 calibration 不是白做。

直接研究：

cal01 Affine error = ...

cal02 Affine error = ...

...

对 Homography / PnP 也一样。

然后得到：

within-session

同一次标定里的误差。

between-session

重新标定以后：

[
\sigma_{\text{calibration}}
]

有可能最后出现非常有意思的结果：

PnP 平均误差最低，
但 session-to-session 波动最大。

或者：

Affine 略微不准，
但每次重新标定都非常稳定。

这就从：

accuracy

升级成：

accuracy + reproducibility

工程论文会扎实很多。

十七、E4：Calibration point number

这项非常划算，因为基本不需要重新做物理实验。

假设你已经有：

12 calibration points。

从里面取：

- 4 points

- 6 points

- 9 points

- 12 points

然后重新拟合。

对于每个数量最好做：

5 个不同 spatial subsets。

所以：

K=4   subset1 ... subset5

K=6   subset1 ... subset5

K=9   subset1 ... subset5

K=12

然后看：

[
N_{calibration}\rightarrow error
]

你可能发现：

6 个点之后 Affine 已经饱和，
PnP 到 9–12 点才稳定。

那么文章又多一个很好的工程问题：

增加标定工作量，到底换来了多少性能？

这正好对应你原方案想做的：

accuracy–complexity–operation cost Pareto。

十八、E5：Robot end-to-end experiment

到这里才让 RoArm 真正进场。

而且：

不需要四个模型全做。

选三个：

A

最简单：

Affine

B

性能最好：

假如是 PnP

C

折中：

Homography

10 个目标点

选择：

- 中央 2

- 边缘 4

- 近端 2

- 远端 2

每个模型、每点：

[
5\ executions
]

所以：

[
3\times10\times5=150
]

次 robot movements。

这个量我认为比较合适。

十九、E5 最重要的不是“到了没有”

每一次记录：

Visual predicted target

[
P_{vision}
]

Robot command

[
P_{command}
]

Robot feedback

[
P_{feedback}
]

Independent actual endpoint

[
P_{actual}
]

这样你可以拆出：

Vision error

[
e_v

P_{vision}-P_{true}
]

Robot execution error

[
e_r

P_{actual}-P_{command}
]

End-to-end error

[
e_{total}

P_{actual}-P_{true}
]

这张图我非常建议最后做：

Camera / model

↓

1.8 mm

↓

Calibration

↓

2.7 mm

↓

Robot execution

↓

4.8 mm

↓

Final endpoint

5.6 mm

这就是：

Error propagation / Error budget

它可能成为论文非常有价值的一部分。

二十、E6：抓取实验——我反而不建议做太多

原 HTML 计划：

三个模型，每模型 ≥30 次抓取。

这个数量我仍然认可，但必须改变定位：

30 次不是为了证明 96% 和 100% 存在统计显著差异。

而只是：

downstream engineering validation。

即：

[
3\times30=90
]

次抓取。

输出：

| Model | Success | Failure | Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| Affine |  |  |  |
| Homography |  |  |  |
| PnP |  |  |  |

同时报告：

- vision failure

- localization failure

- robot execution failure

- grip/slip failure

如果：

30/30
29/30
30/30

完全没关系。

论文可以明确说：

在 nominal planar task 中，模型精度差异没有传播成可观察的抓取成功率差异。

这反而支持：

复杂 calibration 在这种场景中没有 downstream benefit。

二十一、所以正式版本总实验量其实没有想象中吓人

我给你的推荐版本：

| 实验 | 规模 |
| --- | --- |
| 相机 uncertainty | 5点 × 50帧 ×2相机 |
| Robot repeatability | 5点 ×20 = 100 moves |
| Plane comparison | 20点 ×5 ×5 calibration = 500 observations |
| Height | 12点 ×4高度 ×3 ×3 calibration = 432 observations |
| Calibration repeatability | 已包含 |
| Point-number | 基于已有数据计算 |
| Robot endpoint | 150 moves |
| Grasp | 90 grasps，可选 |

看起来很多。

但真正费机械时间的是：

100 + 150 + 90

视觉实验的几百个 measurement 很多是自动保存数据。

二十二、统计分析也提前定好

这非常重要，不要做完才决定怎么算。

Primary outcome

我会指定：

[
e_{XY}
]

即桌面定位 Euclidean error。

Secondary

- (e_X)

- (e_Y)

- (e_Z)

- RMSE

- P95

- max

- calibration time

- model runtime

- session variability

比较方法

因为：

同一个 target
同一张原始 observation
同时经过四个 model

所以这是一个paired / repeated-measures design。

不要把四组数据当独立样本。

最理想可以做 mixed-effects model：

[
Error
\sim
Model
+
Height
+
Model\times Height
+
Region
+
(1|CalibrationSession)
+
(1|Target)
]

其中最重要的实际上是：

[
Model\times Height
]

因为它告诉你：

不同模型是否随着离开平面而产生不同的退化速度。

如果你不想做这么复杂：

Friedman test → pairwise Wilcoxon → Holm correction

也完全可以。

而且比只做 t-test 严谨。

二十三、我会给这个项目设置三个“判定出口”

非常重要，因为不管实验结果是什么，都能知道论文往哪写。

Result A：模型明显不同

例如：

Affine 4.2 mm
Homography 2.8 mm
PnP 1.7 mm

论文：

complex 3D modelling improves accuracy even in nominal planar manipulation

Result B：平面无差异，高度开始分开

这是我最希望看到的结果。

论文：

when is full 3D calibration actually necessary?

可以找：

operating envelope / transition boundary。

Result C：全都差不多

也不是死局。

如果：

Affine ≈ Homography ≈ PnP

但：

PnP calibration 更复杂、更慢

就变成：

simple calibration methods are sufficient because downstream robot uncertainty dominates.

你的原 B2 方案本来就保留了这条负结果路径。

所以我现在认为，B2 的真正优势就在这里：它不像 A4/A5 那样依赖“某个假设必须成功”。无论模型相差很大、只在高度下分开、还是基本没差异，都有可能形成一个清楚的工程结论。

如果按我来带这个实验，下一步不会马上去跑 500 个点，而是先完成 E0 uncertainty audit + 一次 12 calibration points / 20 validation points 的 pilot。只要这一批数据出来，就已经可以估计正式实验到底应该用 3 次还是 5 次 calibration、每点究竟需要 3 次还是 5 次，而不是现在完全凭经验把样本量写死。